АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ № 1

| МО Богородицкий район | « » января 2014 года |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 комбинированного вида»

1.2. Адрес объекта 301831 Тульская область, г.Богородицк, ул. Полевая, здание №30

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание _2__ этажа, __849_кв.м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  1316 кв.м

1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего НЕТ, капитального НЕТ

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 комбинированного вида», МДОУ «Детский сад № 10 КВ»__

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301831 Тульская область, г.Богородицк, ул. Полевая, здание №30

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус по маршруту Город-1 (м-н Коптевский – м-н Северный); Город – 2 _____________, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту НЕТ

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. Время движения (пешком) 7-10  мин

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет описать – от остановки до ДОУ - небольшой подъем

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (временно недоступно).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |  | 1.2 |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ |  | 3,4,5 |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ |  | 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ |  | 7, 10, 15 |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ |  | 16, 17, 18, 19, 20 |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ |  | 21, 22 |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ |  | 23 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2. | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ после 2016 года

в рамках исполнения __________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _________

4.4. Для принятия решения не требуется,  требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии Координационном Совете по вопросам реабилитации инвалидов в Богородицком районе

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН,  совещательные органы  МО )

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации. Да

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта). Да

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов Да.

4.4.6. Другое _________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  Нет

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области 29.08.2013 www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на    1   л.

2. Входа (входов) в здание						на    2   л.

3. Путей движения в здании					на    8   л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на    1   л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на    4   л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на    1   л.

Результаты фотофиксации на объекте   да  на  18  л.

.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Председатель комиссии:

Возвышаева И.Р. – консультант комитета по образованию МО Богородицкий район

Члены комиссии:

Жучкова О.А. – бухгалтер МКУ ЦБ

Н.Н.Карулина - начальник сектора социальной поддержки населения отдела социальной защиты населения по Богородицкому району

О.А.Яковлева -  заведующий МДОУ «Детский сад № 10 КВ»

Лунева Н.А. – начальник отдела культуры, физической культуре, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования Богородицкий район (по согласованию)

представители организации, расположенной на объекте

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________

|  | Приложение № 1 к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 1 от « »января 2014 г. |
| --- | --- |

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОУ «Детский сад № 10 КВ»

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 1.2. | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 1,2 | Нет тактильных полос | С | Оборудовать тактильными полосами | Текущий ремонт |
| 1.3. | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне | нет |  |  | Нет тактильных полос | С | Оборудовать тактильными полосами | Текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-В |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

|  | Приложение № 2 к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 1 от « » января 2014 г. |
| --- | --- |

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МДОУ «Детский сад № 10 КВ»

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1. | Лестница (наружная) | есть |  | 3 | Нет тактильной полосы перед маршем лестницы (вверху и внизу) и контрастной маркировки крайних ступеней. Поручни отсутствуют | С, О,С, К | Перед маршем лестницы оборудовать тактильной полосой , нанести контрастную маркировку крайних ступеней, оборудовать поручни в соответствии с нормативными требованиями, ремонт ступеней | Текущий ремонт |
| 2.2. | Пандус (наружный) | нет |  |  | Пандус и поручни отсутствуют | К | Оборудовать наружную лестницу пандусом и поручнями в соответствии с нормативными требованиями | Текущий ремонт |
| 2.3. | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 4 | Нет звукового маяка у входа | С | Оборудовать вход звуковым маяком | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.4. | Дверь (входная) | есть |  | 3,4 | Дверь распашная Размер входной двери не соответствует параметрам оценки – 77мм Высота внешнего порога 35мм, внутреннего 50 мм | К | Провести ремонтные работы по снижению высоты порога и расширению дверного проема | Текущий ремонт |
| 2.5. | Тамбур | есть |  | 5 | Нет на полу противоскользящего покрытия, нет на дверях доводчиков Размер тамбура – 160*200 см2 | К, О, С, Г, У | Настелить на пол противоскользящее покрытие; двери оборудовать доводчиками Расширить размеры тамбура технически не возможно | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нет звукового маяка у входа, нет тактильной полосы перед маршем лестницы (вверху и внизу), контрастной маркировки крайних ступеней, поручни отсутствуют, Отсутствует пандус. В тамбуре нет на полу противоскользящего покрытия и на дверях доводчиков | С О К К,О,С,Г,У | Нанести тактильную полосу перед маршем лестницы и контрастную маркировку крайних ступеней, оборудовать поручни в соответствии с нормативными требованиями, оборудовать пандус, оборудовать звуковым маяком вход в здание, настелить на пол в тамбуре противоскользящее покрытие, оборудовать двери доводчиками Провести ремонтные работы по снижению высоты порога | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДЧ-В |  | 5 | текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо оборудовать тактильной полосой перед маршем лестницы (вверху и внизу), нанести контрастную маркировку крайних ступеней  и оборудовать звуковым маяком  вход в здание, оборудовать поручни в соответствии с нормативными требованиями, провести ремонт покрытия пандуса,  настелить на пол в тамбуре противоскользящее покрытие, оборудовать дверь доводчиком.

|  | Приложение № 3 к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 1 от « » января 2014 г. |
| --- | --- |

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МДОУ «Детский сад № 10 КВ»

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1. | Коридор (вестибюль) | есть |  | 11 | Нет мнемосхемы учреждения Нет поручней | С О, С | Оборудование учреждения мнемосхемой, поручнями | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.2. | Лестница (внутри здания) | есть |  | 8, 12 | Ширина лестницы – 70см |  |  | Не нуждается |
| 3.3. | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  | Не нуждается |
| 3.4. | Лифт пассажирский (или подъемник) Грузовой подъемник | нет нет | - | - |  |  |  | Не нуждается |
| 3.5. | Дверь (внутренняя) | есть |  | 5 | Внутренняя дверь распашная – ширина двери 77 см | К, О, С | Провести ремонтные работы по снижению высоты порога Расширить дверной проем | Текущий ремонт |
| 3.6. | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Нет пандуса | К | Технические решения не возможны | Не нуждается |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нет тактильных схем и мнемосхем. Поручни отсутствуют На полу нет противоскользящего покрытия. Высота порога у двери 20/40 мм | С О,К К,О,С,Г,У | Оборудовать учреждение мнемосхемой и поручнем в соответствии с нормативными требованиями, Провести ремонтные работы по снижению высоты порога, настелить на пол противоскользящее покрытие | Индивидуальное решение с ТСР |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь движения внутри здания | ДЧ-В |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо  оборудовать учреждение мнемосхемой и пандусом в соответствии с нормативными требованиями, покрыть пол противоскользящим покрытием, провести текущий ремонт по снижению высоты порога.

|  | Приложение № 4 (I) к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 1 от « » января 2014 г. |
| --- | --- |

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МДОУ «Детский сад № 10 КВ»

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1. | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  | Не нуждается |
| 4.2. | Зальная форма обслуживания | есть |  | 15 | Нет тактильной полосы до входа в зал, Поручни отсутствуют | С,О, К | Оборудовать тактильной полосой до входа в зал, Оборудовать поручнями в соответствии с требованиями | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4.3. | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  | Не нуждается |
| 4.4. | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  | Не нуждается |
| 4.5. | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  | Не нуждается |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | Не нуждается |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения | ДЧ-В |  | 7, 10, 15 | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо  оборудовать тактильной информацией, речевыми информаторами, индукционной петлей, экранами, текстовыми табло для дублирования звуковой информации

|  | Приложение № 5 к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 1 от « » января 2014 г. |
| --- | --- |

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МДОУ «Детский сад № 10 КВ

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1. | Туалетная комната | есть |  | 16, 17, 18, 19, 20 | Нет знака доступности помещения, тактильной маркировки санузла, нет опорного поручня у раковины, раковина не соответствует нормативным требованиям, нет оборудованной кабины для инвалидов Ширина кабинки туалета – 55-60см, Подход к раковине 60-100см | С,О,К | Оборудовать комнату тактильной маркировкой, раковину опорным поручнем, расширить временную перегородку в кабине, кабину оборудовать опорным поручнем, в т.ч. откидным, и крючками для костылей | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 5.2. | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  | Не нуждается |
| 5.3. | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  | Не нуждается |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нет знака доступности помещения, тактильной маркировки санузла, нет опорного поручня у раковины, раковина не соответствует нормативным требованиям, нет оборудованной кабины для инвалидов | С,О,К | Оборудовать комнату тактильной маркировкой, раковину опорным поручнем, произвести замену раковины, расширить временную перегородку в кабине, кабину оборудовать опорным поручнем, в т.ч. откидным, и крючками для костылей | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Туалетная комната | ДЧ-В |  | 16-20 | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  выполнить индивидуальное решение с ТСР.

|  | Приложение № 6 к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 1 от « » декабря 2013 г. |
| --- | --- |

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МДОУ «Детский сад № 10 КВ»

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1. | Визуальные средства | есть |  | 21 | Нет информационных стендов с укрупненным шрифтом | С | Оборудовать информационными стендами с укрупненным шрифтом | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2. | Акустические средства | есть |  | 22 | Пожарная сигнализация не снабжена вибрационным световым сигнализатором | Г | Оборудовать пожарную сигнализацию вибрационным и световым сигнализатором | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.3. | Тактильные средства | нет |  |  | Нет на дверях табличек с названием, выполненных брайлерским шрифтом | С | Установка на дверях табличек с названием, выполненных брайлерским шрифтом | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нет информационных стендов с укрупненным шрифтом и на дверях табличек с названием, выполненных брайлерским шрифтом; Пожарная сигнализация не снабжена вибрационным и световым сигнализатором | С,Г | Установить информационные стенды с укрупненным шрифтом, на дверях установить таблички с названием, выполненных брайлерским шрифтом; пожарную сигнализацию оборудовать вибрационным и световым сигнализатором | Индивидуальное решение с ТСР |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-В |  | 21-22 | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо установить на дверях кабинетов таблички с названием, выполненных брайлерским шрифтом; установить в вестибюле информационные щиты с укрупненным шрифтом для слабовидящих людей, пожарную сигнализацию оборудовать вибрационным и световым сигнализатором.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 комбинированного вида»

1.2. Адрес объекта 301831 Тульская область, г.Богородицк, ул. Полевая, здание №30

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание _2__ этажа, __949_кв.м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  1316_кв.м

1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего НЕТ, капитального НЕТ

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 комбинированного вида», МДОУ «Детский сад № 10 КВ»__

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301831, Тульская область, г.Богородицк, ул. Полевая, здание №30

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301 835 , Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров д.46

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование

2.2. Виды оказываемых услуг Дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития все категории инвалидов

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность_Посещаемость -122_, Вместимость 125_.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус по маршруту Город-1 (м-н Коптевский – м-н Северный); Город - 2

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта  300 м

3.2.2. Время движения (пешком) 7-10 мин

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет – от остановки до ДОУ небольшой подъем.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |

** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2. | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ                после 2016 года в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации 	ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Координационного Совета по вопросам реабилитации инвалидов в Богородицком районе

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области дата

www.zhit-vmeste.ru(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «  22 »  августа   2013 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1  от «  » января  2013 г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

______________________________________

Приложение № 5

к  Порядку  проведения паспортизации социально значимых объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения и формирования карт доступности

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

в отрасли (на территории) ______________________________ на _____________год

| № п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы |  | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *** | Финансирование |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Вид** работ |  | Объем, тыс.руб. | Источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: 	ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

_________________________________________________

Приложение № 6

к Порядку проведения паспортизации социально значимых объектов и услуг

в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения

и формирования карт доступности

Статистическая форма

Отчет об итогах проведения паспортизации

в отрасли (на территории) ________________________________________ в ________________ году*

| № п/п | Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности | Общее коли-чествопаспор-тизиро-ванных ОСИ | ОСИ пол- ностьюдоступ-ных для всех МГН | ОСИ дос-туп-но час-тич-но всем | ОСИ доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов) |  |  |  |  | ОСИ доступные частично |  |  |  |  | ОСИ доступные условно | ОСИ временно недоступны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | К | О | С | Г | У | К | О | С | Г | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Общее количество ОСИ по отрасли ________________ шт.

Доля  паспортизированных  ОСИ в общей численности ОСИ __________%

Категории инвалидов

| Г | инвалиды с нарушениями слуха |
| --- | --- |
| К | инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках |
| О | инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| С | инвалиды с нарушениями зрения |
| У | инвалиды с нарушениями умственного развития |

* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного квартала

Руководитель ОИВ_____________________________________________

(подпись)				(расшифровка Ф.И.О.)

_______________________________________